# Comandos

## Comandos de arranque de la consola remota C64

/h

Muestra ayuda del ejecutable.

R64Console /h

/i[IPADDRESS:PORT]

Dirección IP y puerto del emulador C64 que se quiere monitorizar. Por defecto usa 127.0.0.1:60000.

R64Console /i127.0.0.1:60000

/p[PORTNUMBER]

Puerto local donde la consola espera recibir las respuestas del emulador. Por defecto 60001.

R64Console /p60001

Ejemplo completo

R64Console /i127.0.0.1:60000 /p60001

Significado:

- la consola envía comandos al emulador escuchando en 127.0.0.1:60000;

- la consola escucha respuestas en el puerto local 60001.

## Comandos internos disponibles en consola

### Ayuda e información general

AUTHOR

Devuelve información del autor.

AUTHOR

Parámetros: ninguno.

### Control de ejecución del emulador

STOP

Detiene la ejecución de la CPU.

STOP

RUN [ADDRESS]

Arranca o reanuda la ejecución. También admite alias R.

RUN
RUN $C000
R $0801

Parámetros:

| Parámetro | Significado |
| --- | --- |
| ADDRESS | Dirección inicial opcional. Si se indica, cambia el PC antes de ejecutar. |

Uso típico:

SETPC $0801
RUN

o directamente:

RUN $0801

NEXT

Ejecuta una instrucción. Alias: N.

NEXT
N

NEXTSTACK

Ejecuta hasta que el puntero de pila vuelve a su posición inicial. Alias: NS.

NEXTSTACK
NS

Útil para saltar subrutinas sin tener que ejecutar manualmente cada instrucción.

SHOWNEXT [NUMBER]

Muestra las siguientes instrucciones a ejecutar. Alias: SN.

SHOWNEXT
SHOWNEXT 10
SN 5

INST

Muestra la última instrucción ejecutada.

INST

### CPU, registros y estado

STATUS

Muestra el registro de estado de la CPU.

STATUS

REGISTERS

Muestra todos los registros de la CPU.

REGISTERS

CHANGEREG REGNAME VALUE

Cambia el valor de un registro.

CHANGEREG A $20
CHANGEREG X 10
CHANGEREG SP $FF

Parámetros:

| Parámetro | Significado |
| --- | --- |
| REGNAME | Nombre del registro |
| VALUE | Nuevo valor |

Formatos numéricos admitidos según la ayuda:

| Formato | Ejemplo |
| --- | --- |
| Decimal | 123 |
| Binario | z01101010 |
| Octal | o377 |
| Hexadecimal | $C000 |

PC

Muestra el contador de programa.

PC

SETPC PC

Fija el contador de programa.

SETPC $C000
SETPC $0801

Advertencia: si se coloca el PC en una zona inválida, la simulación puede quedar en un estado incoherente.

CPUSTATUS

Muestra registros, registro de estado, PC y pila.

CPUSTATUS

CPUSSTATUS

Muestra el estado de CPU sin información de pila.

CPUSSTATUS

CPUSTATE

Muestra el estado actual de la CPU y datos adicionales.

CPUSTATE

CPUINFO

Muestra información detallada de la CPU.

CPUINFO

STACK [ALL]

Muestra el estado de la pila.

STACK
STACK ALL

### Interrupciones

INTERRUPTS

Muestra el estado de todas las interrupciones gestionadas por el sistema.

INTERRUPTS

INTSET ID|ALL ON|OFF

Activa o desactiva interrupciones.

INTSET ALL OFF
INTSET ALL ON
INTSET 0 OFF

Parámetros:

| Parámetro | Significado |
| --- | --- |
| ID | Identificador de interrupción |
| ALL | Todas las interrupciones |
| ON | Activar |
| OFF | Desactivar |

### Velocidad y reloj

CLOCKFACTOR VALUE

Cambia el factor de velocidad de la CPU.

CLOCKFACTOR 1
CLOCKFACTOR 0
CLOCKFACTOR 2

Según la ayuda, 1 representa velocidad normal.

SPEED

Muestra la velocidad real de ejecución de la CPU y de la pantalla/I/O.

SPEED

### Memoria

MEMORY INITIAL [FINAL]

Muestra memoria desde una dirección inicial hasta una dirección final opcional.

MEMORY $0801
MEMORY $0801 $0810
MEMORY 2049 2064

MEMORYDUMP INITIAL FINAL

Muestra un volcado completo de memoria entre dos direcciones.

MEMORYDUMP $0000 $00FF
MEMORYDUMP $0400 $07E7

MEMORYSTR [ALL]

Muestra la estructura de memoria.

MEMORYSTR
MEMORYSTR ALL

Sin ALL, muestra solo las regiones activas. Con ALL, muestra todas.

SETMEMORY INITIAL [FINAL] VALUE

Escribe un valor en memoria.

SETMEMORY $0400 $0400 $41
SETMEMORY $D020 $00
SETMEMORY $C000 $C00F $EA

Parámetros:

| Parámetro | Significado |
| --- | --- |
| INITIAL | Dirección inicial |
| FINAL | Dirección final opcional |
| VALUE | Valor a escribir |

Advertencia: puede romper la simulación si se escriben zonas críticas.

MEMORYANALYSIS

Analiza la estructura de memoria en la configuración actual.

MEMORYANALYSIS

### Breakpoints

BREAKS

Lista los breakpoints definidos.

BREAKS

SETBREAK ADDR1 [ADDR2 ...]

Define uno o varios breakpoints.

SETBREAK $C000
SETBREAK $EA31 $EA81 $FFD2

REMOVEBREAK ADDR1 [ADDR2 ...]

Elimina uno o varios breakpoints.

REMOVEBREAK $C000
REMOVEBREAK $EA31 $EA81

REMOVEBREAKS

Elimina todos los breakpoints.

REMOVEBREAKS

### Depuración profunda

DEBUGON FILENAME YES|NO [YES|NO] [ALLDIR|D:DIR1-DIR2] [ALLCHIP|C:...] [ALLIO|I:...] [ALLMEM|M:...]

Activa depuración profunda.

Ejemplos:

DEBUGON trace.txt NO
DEBUGON trace.txt YES
DEBUGON trace.txt NO NO D:$C000-$CFFF
DEBUGON trace.txt NO NO ALLDIR ALLCHIP ALLIO ALLMEM

Parámetros principales:

| Parámetro | Significado |
| --- | --- |
| FILENAME | Fichero de salida |
| `YES | NO` |
| D:DIR1-DIR2 | Limita la traza a rango de direcciones |
| C:CHIPID1 CHIPID2... | Limita chips trazados |
| I:DEVICEID1 DEVICEID2... | Limita dispositivos I/O |
| M:MEMID1 MEMID2... | Limita unidades de memoria |

No puede usarse si está activa la depuración de interrupciones.

DEBUGOFF

Desactiva depuración profunda.

DEBUGOFF

IDEBUGON FILENAME [YES|NO]

Activa depuración solo de interrupciones.

IDEBUGON int_trace.txt
IDEBUGON int_trace.txt YES
IDEBUGON int_trace.txt NO

IDEBUGOFF

Desactiva depuración de interrupciones.

IDEBUGOFF

### Carga y salvado de programas/binarios

LOADPRG PRG

Carga un programa PRG en memoria.

LOADPRG demo.prg
LOADPRG game.prg

Según la ayuda, puede causar un crash y conviene usar luego RUN ADDRESS.

Ejemplo típico en C64:

LOADPRG test.prg
RUN $0801

LOADBIN PRG ADDRESS

Carga un binario crudo en una dirección concreta.

LOADBIN charset.bin $2000
LOADBIN routine.bin $C000

SAVEBIN FILE SIZE ADDRESS

Salva memoria a fichero binario.

SAVEBIN screen.bin 1000 $0400
SAVEBIN kernal_area.bin 8192 $E000

Parámetros:

| Parámetro | Significado |
| --- | --- |
| FILE | Fichero de salida |
| SIZE | Número de bytes |
| ADDRESS | Dirección inicial |

### Dispositivos y periféricos

DEVICES [ID1 ID2 ...]

Muestra información de dispositivos conectados.

DEVICES
DEVICES 0
DEVICES 0 1 2

PERIPHERALS [ID1 ID2 ...]

Muestra información de periféricos conectados.

PERIPHERALS
PERIPHERALS 8

PERCOMMAND PERID CMDID [ATTRS]

Envía un comando a un periférico.

PERCOMMAND 8 0
PERCOMMAND 1536 1 ATTR1 ATTR2

No puedo concretar aquí los CMDID reales sin inspeccionar las clases de periféricos concretas asociadas al C64. El comando existe, pero los comandos específicos dependen del periférico registrado.

DATASETTE

Muestra el estado del datasette si está conectado y soportado.

DATASETTE

### Joystick

ASSIGNJOY ID NEWID

Cambia la asignación de joystick.

ASSIGNJOY 0 1
ASSIGNJOY 1 0

Según la ayuda, si ID == NEWID, se elimina cualquier asignación sobre ese ID.

### Sonido y pantalla

SOUNDON

Activa sonido.

SOUNDON

SOUNDOFF

Desactiva sonido.

SOUNDOFF

CRTON

Activa efecto CRT.

CRTON

CRTOFF

Desactiva efecto CRT.

CRTOFF

GRIDON COLOR

Activa una rejilla sobre la pantalla.

GRIDON WHITE
GRIDON RED

GRIDOFF

Desactiva la rejilla.

GRIDOFF

PICTURE FILENAME

Captura una imagen de la pantalla del emulador.

PICTURE screen.png
PICTURE capture.jpg
PICTURE dump.bmp

Formatos soportados indicados en la ayuda: PNG, JPG, BMP.

### Hooks

SETHOOK ID TYPE [PARAMS]

Crea un hook de ejecución.

SETHOOK 1 0 $D020
SETHOOK 2 0 $0400 $07E7

Según la ayuda, el tipo documentado es:

| Tipo | Significado |
| --- | --- |
| 0 | Hook que detiene la ejecución cuando la CPU accede, lectura o escritura, a una zona de memoria |

Parámetros para tipo 0:

SETHOOK ID 0 INITIAL_ADDRESS [FINAL_ADDRESS]

Ejemplo:

SETHOOK 1 0 $D020
SETHOOK 2 0 $D000 $D3FF

REMOVEHOOK ID

Elimina un hook.

REMOVEHOOK 1

HOOKS

Lista los hooks activos.

HOOKS

HOOKSHELP

Muestra ayuda sobre los tipos de hooks disponibles.

HOOKSHELP

## Comandos específicos Commodore/C64

VICII / CVICII

Muestra el estado del chip VIC-II.

VICII
CVICII

Parámetros: ninguno.

El código obtiene la estructura de información del vicII() del computador Commodore.

VICIIEVENTS / CVICIIEVENTS ON|OFF

Activa o desactiva la visualización de eventos relevantes entre CPU y pantalla.

VICIIEVENTS ON
VICIIEVENTS OFF
CVICIIEVENTS ON

Parámetros:

| Parámetro | Significado |
| --- | --- |
| ON | Activa dibujo/visualización de eventos |
| OFF | Desactiva eventos |

CIA / CCIA

Muestra estado de los CIA.

CIA
CCIA

Parámetros: ninguno.

En C64 esto es especialmente útil para inspeccionar timers, puertos, teclado/joystick, interrupciones, etc., dependiendo de lo que devuelva getInfoStructure() de los CIA.

SID / CSID

Muestra estado del SID.

SID
CSID

Parámetros: ninguno.

SIDW / CSIDW WRAPPER_ID

Cambia el wrapper de sonido usado por el SID.

SIDW 0
SIDW 1
CSIDW 0
CSIDW 1

Según el código:

| Valor | Wrapper |
| --- | --- |
| 0 | SoundRESIDWrapper |
| 1 | SoundSIDSimpleWrapper |

Si el valor no existe, devuelve "Wrapper not defined".

## Ejemplos de uso práctico para C64

Ver estado inicial de CPU y memoria

STOP
CPUSTATUS
MEMORYSTR
PC
SHOWNEXT 10

Cargar un PRG y ejecutarlo

LOADPRG test.prg
RUN $0801

O si el PRG contiene código máquina cargado, por ejemplo, en $C000:

LOADPRG routine.prg
RUN $C000

Depurar una rutina del KERNAL

Por ejemplo, colocar un breakpoint en $FFD2, CHROUT:

SETBREAK $FFD2
RUN

Cuando pare:

CPUSTATUS
SHOWNEXT 5
NEXT
REGISTERS

Ver qué ocurre en memoria de pantalla

MEMORY $0400 $07E7

Modificar el primer carácter de pantalla:

SETMEMORY $0400 $41

Inspeccionar chips C64

VICII
CIA
SID

Activar eventos VIC-II:

VICIIEVENTS ON

Cambiar backend SID:

SIDW 0

o:

SIDW 1

Capturar pantalla

PICTURE c64_screen.png

Crear un hook sobre la zona VIC-II

SETHOOK 1 0 $D000 $D3FF
RUN

Luego:

HOOKS
REMOVEHOOK 1

Sintaxis general de CONNECTPER

Según LocalConsole.hlp:

CONNECTPER ID [ATTR1 ATTR2 ...]

Parámetros:

| Parámetro | Significado |
| --- | --- |
| ID | ID del periférico que se quiere crear/conectar |
| ATTR1 ATTR2 ... | Atributos opcionales específicos del periférico |

Ejemplo genérico:

CONNECTPER 215

o con atributos:

CONNECTPER 215 8

o para impresora:

CONNECTPER 205 D:4 F:Printer.txt P:MPS801

Periféricos posibles en C64

Resumen

| ID | Clase | Periférico | Tipo de conexión |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | MCHEmul::Typewriter | Inyector de teclado | Sistema de entrada |
| 203 | C64::Cartridge | Cartucho C64 | Expansion Port |
| 100 | COMMODORE::Datasette1530 | Datasette 1530 realista/TAP | Datasette Port |
| 101 | C64::Datasette1530Injection | Datasette con traps/inyección | Datasette Port |
| 215 | C64::Disk1541Simulation | Disco 1541 simulado | Serial IEC |
| 205 | C64::StandardSerialPrinterSimulation | Impresora serie #1 | Serial IEC |
| 206 | C64::StandardSerialPrinterSimulation | Impresora serie #2 | Serial IEC |
| -100 | MCHEmul::NoDatasettePeripheral | Sin datasette | Datasette Port |
| -101 | COMMODORE::NoUserIOPeripheral | Sin periférico en User Port | User Port |
| ID de NoExpansionPeripheral | COMMODORE::NoExpansionPeripheral | Sin cartucho/expansión | Expansion Port |

CONNECTPER periférico a periférico

CONNECTPER 10 — Typewriter

Clase:

MCHEmul::Typewriter

ID:

static const unsigned int _ID = 10;

La clase se define como dispositivo para inyectar pulsaciones en la simulación.

Creación en C64:

if (id == MCHEmul::Typewriter::_ID)
    result = new MCHEmul::Typewriter(3, c);

Uso

CONNECTPER 10

Parámetros de creación

No se usan atributos en C64::IOPeripheralBuilder. El builder crea siempre:

Typewriter(3, c)

donde 3 es el número de ciclos internos de espera entre inyecciones de caracteres, comentado como equivalente aproximado a una pulsación cada 120 ms.

Carga de datos

El typewriter acepta datos mediante connectData(FileData*). La cabecera indica que el fichero contiene símbolos de teclado, incluyendo teclas especiales:

LSHIFT, RSHIFT, LCTRL, RCTRL, LALT, RALT,
HOME, UP, DOWN, LEFT, RIGH, SPACE, RETURN

Ejemplo:

CONNECTPER 10
LOADPERDATA 10 keys.txt

COMMANDPER / PERCOMMAND

CONNECTPER 203 — C64 Cartridge

Clase:

C64::Cartridge

ID:

static const int _ID = 203;

Creación:

else if (id == C64::Cartridge::_ID)
    result = new C64::Cartridge;

Uso

CONNECTPER 203

Parámetros de creación

No recibe atributos en el builder. La creación es directa:

new C64::Cartridge

Datos aceptados

El cartucho tiene connectData(FileData*) redefinido. Su tipo se determina a partir del atributo "TYPE" de los datos cargados. La cabecera enumera muchos tipos de cartucho C64: GENERIC, ACTIONREPLAY, KCS, FINALCARTRIDGEIII, SIMONSBASIC, OCEANTYPE1, EPYXFASTLOAD, EASYFLASH, etc.

Por tanto, el flujo esperado sería:

CONNECTPER 203
LOADPERDATA 203 cartridge.crt

Tipos de cartucho soportados en el enum

El enum C64::Cartridge::Type contiene valores 0 a 78, además de -1 para no definido. Algunos relevantes:

| Valor | Tipo |
| --- | --- |
| 0 | Generic |
| 1 | Action Replay |
| 3 | Final Cartridge III |
| 4 | Simons' BASIC |
| 5 | Ocean Type 1 |
| 10 | Epyx Fast Load |
| 19 | Magic Desk |
| 32 | EasyFlash |
| 39 | IDE64 |
| 41 | IEEE488 |
| 49 | Magic Voice |
| 57 | RGCD |
| 60 | GMOD2 |
| 62 | GMOD3 |
| 78 | Partner 64 |

La lista completa está en include/C64/Cartridge.hpp.

CONNECTPER 100 — Datasette 1530

Clase:

COMMODORE::Datasette1530

ID:

static const int _ID = 100;

Creación específica en C64:

else if (id == COMMODORE::Datasette1530::_ID)
{
    unsigned int cR =
        PAL ? 182 : 176;
    result = new COMMODORE::Datasette1530(
        cR,
        new COMMODORE::Datasette1530::TAPFileFormatImplementation(cR));
}

Uso

CONNECTPER 100

Parámetros de creación

No recibe atributos por consola. El builder decide internamente el parámetro cR según sistema visual:

| Sistema | cR |
| --- | --- |
| PAL | 182 |
| NTSC | 176 |

El propio código comenta que esto representa el periodo de muestreo para leer los pulsos TAP.

Datos aceptados

Datasette1530 acepta formato TAP. La cabecera dice que connectData() conecta datos de tipo TAP y que emptyData() crea un TAPFileData.

Ejemplos:

CONNECTPER 100
LOADPERDATA 100 game.tap

Crear una cinta vacía:

CONNECTPER 100
EMPTYPERDATA 100 new_tape.tap

Guardar:

SAVEPERDATA 100

o:

SAVEPERDATA 100 output.tap

COMMANDPER / PERCOMMAND

Datasette1530 hereda de MCHEmul::StandardDatasette, que sí define comandos. La propia cabecera lista estos comandos:

| Command ID | Significado |
| --- | --- |
| 1 | FORWARD |
| 2 | REWIND |
| 4 | STOP |
| 8 | PLAY |
| 16 | RECORD |
| 24 | PLAY + RECORD |
| 32 | EJECT y limpiar datos cargados |
| 64 | BEGIN, llevar cinta al principio |
| 128 | END, llevar cinta al final; útil para empezar a escribir |

Ejemplos:

PERCOMMAND 100 8

Pone la cinta en PLAY.

PERCOMMAND 100 4

STOP.

PERCOMMAND 100 64

Ir al principio.

PERCOMMAND 100 24

PLAY + RECORD, equivalente a grabar.

PERCOMMAND 100 32

EJECT, limpia la cinta cargada.

Nota: en tu ayuda el comando aparece como PERCOMMAND, aunque tú lo llamas commandper. En Standard.hlp está documentado como:

PERCOMMAND PERID CMDID [ATTRS]

3.4. CONNECTPER 101 — Datasette 1530 Injection

Clase:

C64::Datasette1530Injection

El ID viene de la clase base Commodore:

static const int _ID = 101;

Creación en C64:

else if (id == COMMODORE::Datasette1530Injection::_ID)
    result = new C64::Datasette1530Injection;

Uso

CONNECTPER 101

Función

Es un datasette “por inyección”: salta o intercepta rutinas del KERNAL mediante traps. La cabecera lo describe como un dispositivo para “jump over the routines” del KERNAL, con traps de búsqueda de cabecera y recepción de datos.

IDs internos de trap:

| Trap ID | Significado |
| --- | --- |
| 0 | FINDHEADERTRAP |
| 1 | RECEIVEDATATRAP |

Parámetros de creación

No recibe atributos en el builder.

Datos aceptados

Datasette1530Injection redefine connectData(FileData*), pero no permite recuperar datos: retrieveData() devuelve nullptr.

Uso típico:

CONNECTPER 101
LOADPERDATA 101 game.tap

o el formato que acepte connectData() en la implementación concreta C64.

COMMANDPER / PERCOMMAND

Como también deriva de StandardDatasette, debería aceptar los comandos de cinta:

| Command ID | Significado |
| --- | --- |
| 1 | FORWARD |
| 2 | REWIND |
| 4 | STOP |
| 8 | PLAY |
| 16 | RECORD |
| 24 | PLAY + RECORD |
| 32 | EJECT |
| 64 | BEGIN |
| 128 | END |

Pero con una salvedad: al ser una clase de inyección, algunos comandos de movimiento físico de cinta pueden tener sentido limitado según cómo esté implementado el trap concreto.

3.5. CONNECTPER 215 [deviceNumber] — Disk 1541 Simulation

Clase:

C64::Disk1541Simulation

ID por defecto:

static const int _DEFAULTID = 215;

Número de dispositivo por defecto:

static const unsigned char _DEFAULTDEVICENUMBER = 8;

Creación:

else if (id == C64::Disk1541Simulation::_DEFAULTID)
{
    unsigned char dN = C64::Disk1541Simulation::_DEFAULTDEVICENUMBER;
    if (prms.size() == 1)
        dN = atoi(prms["0"]);
    if (C64::Disk1541Simulation::isDeviceNumberValid(dN))
        result = new C64::Disk1541Simulation(..., id, dN);
}

Números de dispositivo válidos:

{ 0x08, 0x09 }

Uso

Unidad 8:

CONNECTPER 215

o explícitamente:

CONNECTPER 215 8

Unidad 9:

CONNECTPER 215 9

Parámetros de creación

| Parámetro | Significado |
| --- | --- |
| parámetro 0 opcional | número de dispositivo IEC: 8 o 9 |

No usa formato D:8 aquí. Para disco el builder espera un único atributo posicional y lo interpreta como número de dispositivo.

Datos aceptados

Disk1540SeriesSimulation::connectData() solo acepta COMMODORE::D64FileData. Si el FileData no es D64, devuelve false.

Ejemplo:

CONNECTPER 215 8
LOADPERDATA 215 disk.d64

Comportamiento IEC/KERNAL

La clase simula respuestas a comandos de disco recibidos por IEC:

| Comando recibido por el disco | Respuesta |
| --- | --- |
| $ | Construye listado de directorio BASIC |
| otro nombre de fichero | Busca fichero en el D64 y devuelve sus bytes |

En receiveByte(), si _currentCommand == "$", llama a buildAnswerToDirCommand(). Si no, llama a buildAnswerToFileCommand().

COMMANDPER / PERCOMMAND

No he encontrado executeCommand() redefinido en Disk1540SeriesSimulation. Por tanto, no parece admitir comandos directos de PERCOMMAND. Su control se hace mediante:

LOADPERDATA 215 disk.d64

y mediante los comandos C64/KERNAL dentro de la máquina emulada:

LOAD"$",8
LOAD"PROG",8
LOAD"*",8

3.6. CONNECTPER 205 ... — Standard Serial Printer #1

Clase:

C64::StandardSerialPrinterSimulation

ID base:

static const int _DEFAULTID = 205;

Número de dispositivo por defecto:

static const unsigned char _DEFAULTDEVICENUMBER = 0x04;

El builder acepta IDs:

id >= 205 && id <= 206

o sea:

205
206

Números de dispositivo válidos:

{ 0x04, 0x05 }

Uso básico

CONNECTPER 205

Crea una impresora serie estándar con:

| Parámetro interno | Valor por defecto |
| --- | --- |
| fichero | Printer.txt |
| device number | 4 |
| emulación | BasicMatrixPrinterEmulation si no se especifica otra |

Atributos de creación

El parser de impresora está en COMMODORE::IOPeripheralBuilder::getDataPrinterFrom(). Acepta atributos con formato:

D:...
F:...
P:...

| Atributo | Significado |
| --- | --- |
| D:n | Número de dispositivo Commodore serie: 4 o 5 |
| F:filename | Fichero de salida |
| P:printer | Tipo de impresora/emulación |

Tipos para P:

| Valor | Significado |
| --- | --- |
| P:MPS801 | Emulación básica MPS801 |
| P:MPS801-PS | Emulación MPS801 en PostScript |
| P:MPS802 | Emulación básica MPS802 |
| P:MPS802-PS | Emulación MPS802 en PostScript |
| otro | cae a BasicMatrixPrinterEmulation genérica |

Papel para PostScript

Para MPS801-PS o MPS802-PS, puede incluirse descripción de papel entre paréntesis:

P:MPS801-PS(BLUEBAND,9.5,11.0,0.5)

El parser extrae cuatro valores:

(TYPE, WIDTH, HEIGHT, BORDER)

Tipos de papel admitidos:

| Tipo | Significado |
| --- | --- |
| BLUEBAND | Papel con bandas azules |
| GREENBAND | Papel con bandas verdes |
| GRAYBAND | Papel con bandas grises |
| otro | blanco |

Valores por defecto si no hay paréntesis o son inválidos:

BLUEBAND, 9.5, 11.0, 0.5

Ejemplos

Impresora estándar en dispositivo 4:

CONNECTPER 205

MPS801 básica:

CONNECTPER 205 D:4 F:mps801.txt P:MPS801

MPS802 básica:

CONNECTPER 205 D:4 F:mps802.txt P:MPS802

MPS801 PostScript:

CONNECTPER 205 D:4 F:mps801.ps P:MPS801-PS

MPS802 PostScript con papel:

CONNECTPER 205 D:4 F:mps802.ps P:MPS802-PS(BLUEBAND,9.5,11.0,0.5)

COMMANDPER / PERCOMMAND

La impresora serie sí redefine executeCommand(). Comandos aceptados:

| Command ID | Significado |
| --- | --- |
| 1 | FLUSH |
| 2 | NEW PAGE |

Implementación:

| Command ID | Acción real |
| --- | --- |
| 1 | Devuelve true; el comentario dice “Flush the printer”, aunque en el código mostrado no llama explícitamente a método de flush |
| 2 | Llama a _emulation->closeCurrentPage() |

Ejemplos:

PERCOMMAND 205 1

PERCOMMAND 205 2

3.7. CONNECTPER 206 ... — Standard Serial Printer #2

Es la segunda impresora serie posible. Usa la misma clase:

C64::StandardSerialPrinterSimulation

El builder permite 205 y 206:

id >= _DEFAULTID && id <= _DEFAULTID + 1

Uso

CONNECTPER 206 D:5 F:printer2.txt P:MPS802

Parámetros

Iguales que para 205:

| Atributo | Significado |
| --- | --- |
| D:4 / D:5 | Número de dispositivo Commodore |
| F:fichero | Fichero de salida |
| P:MPS801 | MPS801 básica |
| P:MPS801-PS | MPS801 PostScript |
| P:MPS802 | MPS802 básica |
| P:MPS802-PS | MPS802 PostScript |

Comandos

Iguales que para 205:

PERCOMMAND 206 1
PERCOMMAND 206 2

| Command ID | Significado |
| --- | --- |
| 1 | FLUSH |
| 2 | NEW PAGE |

3.8. CONNECTPER -100 — No Datasette Peripheral

Clase:

MCHEmul::NoDatasettePeripheral

ID:

static const int _ID = -100;

Creación en builder Commodore:

else if (id == MCHEmul::NoDatasettePeripheral::_ID)
    result = new MCHEmul::NoDatasettePeripheral;

Uso

CONNECTPER -100

Función

Representa “nada conectado” en el puerto datasette.

Parámetros

No acepta atributos.

Comandos

No acepta comandos específicos.

3.9. CONNECTPER -101 — No User IO Peripheral

Clase:

COMMODORE::NoUserIOPeripheral

ID:

static const int _ID = -101;

Creación en builder Commodore:

if (id == COMMODORE::NoUserIOPeripheral::_ID)
    result = new COMMODORE::NoUserIOPeripheral;

Uso

CONNECTPER -101

Función

Representa “nada conectado” al User Port.

Parámetros

No acepta atributos.

Comandos

No acepta comandos específicos.

4. Resumen de comandos PERCOMMAND

Según la ayuda estándar:

PERCOMMAND PERID CMDID [ATTRS]

Parámetros:

| Parámetro | Significado |
| --- | --- |
| PERID | ID del periférico conectado |
| CMDID | ID del comando que se envía al periférico |
| ATTRS | Parámetros opcionales del comando |

Tabla consolidada

| Periférico | ID | Comandos |
| --- | --- | --- |
| Typewriter | 10 | No encontrados |
| Cartridge | 203 | No encontrados |
| Datasette 1530 | 100 | 1, 2, 4, 8, 16, 24, 32, 64, 128 |
| Datasette Injection | 101 | Hereda comandos de datasette |
| Disk 1541 Simulation | 215 | No encontrados; se controla por IEC/KERNAL |
| Printer #1 | 205 | 1, 2 |
| Printer #2 | 206 | 1, 2 |
| NoDatasette | -100 | Ninguno |
| NoUserIO | -101 | Ninguno |

5. Comandos PERCOMMAND de datasette

Válidos para IDs 100 y probablemente 101.

PERCOMMAND 100 1      ; FORWARD
PERCOMMAND 100 2      ; REWIND
PERCOMMAND 100 4      ; STOP
PERCOMMAND 100 8      ; PLAY
PERCOMMAND 100 16     ; RECORD
PERCOMMAND 100 24     ; PLAY + RECORD
PERCOMMAND 100 32     ; EJECT
PERCOMMAND 100 64     ; BEGIN
PERCOMMAND 100 128    ; END

Significado:

| ID | Nombre | Significado |
| --- | --- | --- |
| 1 | FORWARD | Avanza la cinta |
| 2 | REWIND | Rebobina |
| 4 | STOP | Detiene lectura/escritura |
| 8 | PLAY | Inicia lectura |
| 16 | RECORD | Modo grabación |
| 24 | PLAY + RECORD | Grabar: combinación 8 + 16 |
| 32 | EJECT | Expulsa/limpia datos cargados |
| 64 | BEGIN | Lleva la cinta al principio |
| 128 | END | Lleva la cinta al final; útil para escritura |

La propia descripción de comandos aparece en StandardDatasette::commandDescriptions().

6. Comandos PERCOMMAND de impresora serie

Válidos para IDs 205 y 206.

PERCOMMAND 205 1
PERCOMMAND 205 2
PERCOMMAND 206 1
PERCOMMAND 206 2

| ID | Nombre | Significado |
| --- | --- | --- |
| 1 | FLUSH | Fuerza vaciado del buffer de impresión según la intención documentada |
| 2 | NEW PAGE | Cierra la página actual / nueva página |

La clase SerialPrinterPeripheralSimulation documenta esos dos comandos.

En la implementación, el comando 2 llama explícitamente a:

_emulation->closeCurrentPage();

mientras que el comando 1 solo marca resultado correcto.

7. Flujos de ejemplo completos

7.1. Montar un disco D64 como unidad 8

CONNECTPER 215 8
LOADPERDATA 215 game.d64

Luego, dentro del C64 emulado:

LOAD"$",8
LIST

o:

LOAD"*",8
RUN

7.2. Montar dos unidades de disco no parece posible con IDs distintos

El disco 1541 solo se crea para ID 215. Aunque acepta número de dispositivo 8 o 9, el comentario en 1541Disk.hpp dice que en el Serial I/O podría haber varias unidades con diferente ID y diferente device number, pero el builder C64 actual solo crea Disk1541Simulation cuando id == 215.

Por tanto, con el builder actual:

CONNECTPER 215 8

es válido, y:

CONNECTPER 215 9

también debería crear una unidad 9, pero no queda claro que puedan coexistir dos periféricos con el mismo ID 215. Para coexistencia real probablemente haría falta ampliar el builder para admitir, por ejemplo, 215, 216, etc.

7.3. Montar impresora MPS801 en dispositivo 4

CONNECTPER 205 D:4 F:mps801.txt P:MPS801

Desde C64:

OPEN 4,4
PRINT#4,"HELLO"
CLOSE 4

Forzar nueva página desde consola:

PERCOMMAND 205 2

7.4. Montar impresora MPS802 PostScript

CONNECTPER 205 D:4 F:mps802.ps P:MPS802-PS(BLUEBAND,9.5,11.0,0.5)

Nueva página:

PERCOMMAND 205 2

7.5. Montar datasette TAP

CONNECTPER 100
LOADPERDATA 100 game.tap
PERCOMMAND 100 64
PERCOMMAND 100 8

Luego en C64:

LOAD

o:

LOAD"",1

7.6. Preparar cinta vacía para grabación

CONNECTPER 100
EMPTYPERDATA 100 new_tape.tap
PERCOMMAND 100 128
PERCOMMAND 100 24

Luego en C64:

SAVE "TEST",1

Finalmente:

PERCOMMAND 100 4
SAVEPERDATA 100

7.7. Conectar cartucho

CONNECTPER 203
LOADPERDATA 203 cartridge.crt

8. Conclusión técnica

Los periféricos C64 que realmente aparecen en el IOPeripheralBuilder específico son:

10   Typewriter
203  Cartridge
100  Datasette1530
101  Datasette1530Injection
215  Disk1541Simulation
205  StandardSerialPrinterSimulation
206  StandardSerialPrinterSimulation

y, por herencia del builder Commodore:

-100 NoDatasettePeripheral
-101 NoUserIOPeripheral
NoExpansionPeripheral::_ID

Los únicos periféricos en los que he encontrado comandos PERCOMMAND explícitos son:

Datasette:
1, 2, 4, 8, 16, 24, 32, 64, 128

Serial Printer:
1, 2

Para disco 1541, cartucho y typewriter, la gestión principal no va por PERCOMMAND, sino por:

CONNECTPER
LOADPERDATA
EMPTYPERDATA
SAVEPERDATA
DISCONNECTPERS

y, en el caso del disco, por los comandos IEC/KERNAL ejecutados dentro del C64 emulado.

La información sobre los comandos específicos del C64 está en C64.hlp y en COMMODORE.hlp

Correcto. Voy a abrir C64.hlp y COMMODORE.hlp y rectificar la parte de comandos específicos apoyándome en esos ficheros, no solo en las clases C++.

Respuesta de la aplicación recibida

Correcto. Mi respuesta anterior quedó incompleta en esa parte: deduje comandos desde CommandBuilder y clases C++, pero la documentación funcional específica está enlazada desde C64.hlp.

La cadena correcta es:

setups/C64/C64.hlp
  ?./LocalConsole.hlp
  ?./Commodore.hlp

C64.hlp incluye comandos locales específicos de C64 y enlaza a LocalConsole.hlp y Commodore.hlp. 
Commodore.hlp incluye comandos válidos sobre máquinas Commodore, locales y remotos.

Comandos específicos C64 en C64.hlp

| Comando | Parámetros | Significado |
| --- | --- | --- |
| CIA1 | ninguno | Estado del chip CIA1 |
| CIA2 | ninguno | Estado del chip CIA2 |
| PLA | ninguno | Estado del chip PLA |
| SCREENDUMP | ninguno | Vuelca contenido de pantalla en hexadecimal |
| COLORDUMP | ninguno | Vuelca RAM/color screen en hexadecimal |
| BITMAPDUMP | ninguno | Vuelca contenido bitmap de pantalla |
| SPRITESDUMP [n1 n2 ...] | sprites 1..8 opcionales | Muestra datos de sprites; sin parámetros, los 8 |
| SPRITESDRAW [n1 n2 ...] | sprites 1..8 opcionales | Dibuja datos de sprites en texto |
| CHARSDRAW [c1 c2 ...] | caracteres 0..255 opcionales | Dibuja caracteres; sin parámetros, todos |
| GRIDON COLOR [ON] | color obligatorio; ON opcional | Activa rejilla; ON marca posiciones de interrupción raster |
| GRIDOFF | ninguno | Desactiva rejilla y marcas raster |
| PADDLE ON¦OFF [PORTID1 PORTID2] | ON/OFF; puertos 0 o 1 opcionales | Conecta/desconecta paddle en puertos; si no se indican puertos, afecta a todos |

Ejemplos:

CIA1
CIA2
PLA
SCREENDUMP
COLORDUMP
BITMAPDUMP
SPRITESDUMP
SPRITESDUMP 1 2 8
SPRITESDRAW 3
CHARSDRAW
CHARSDRAW 65 66 67
GRIDON WHITE
GRIDON RED ON
GRIDOFF
PADDLE ON
PADDLE ON 0
PADDLE OFF 0 1

Comandos Commodore en Commodore.hlp

| Comando | Parámetros | Significado |
| --- | --- | --- |
| TED | ninguno | Estado del TED |
| VICI | ninguno | Estado del VIC-I |
| VICII | ninguno | Estado del VIC-II |
| VICIIEVENTS ON¦OFF | ON o OFF | Activa/desactiva visualización de eventos VIC-II |
| TEDEVENTS ON¦OFF | ON o OFF | Activa/desactiva visualización de eventos TED |
| VIA | ninguno | Estado del VIA |
| CIA | ninguno | Estado del CIA |
| SID | ninguno | Estado del SID |
| SIDW LIBID | 0 o 1 | Cambia wrapper de sonido SID |

Valores de SIDW:

| LIBID | Wrapper |
| --- | --- |
| 0 | RESID |
| 1 | Sound Simple Wrapper by ICF |

Ejemplos:

VICII
VICIIEVENTS ON
VICIIEVENTS OFF
CIA
SID
SIDW 0
SIDW 1

Corrección sobre mi respuesta anterior

Donde antes puse como “deducidos”:

VICII
VICIIEVENTS
CIA
SID
SIDW

debe quedar documentado formalmente contra Commodore.hlp. Además faltaban los comandos locales C64 reales:

CIA1
CIA2
PLA
SCREENDUMP
COLORDUMP
BITMAPDUMP
SPRITESDUMP
SPRITESDRAW
CHARSDRAW
PADDLE

Y GRIDON/GRIDOFF tienen una variante C64 documentada: GRIDON COLOR [ON], donde el segundo parámetro opcional activa el marcado de posiciones de interrupción raster.

Principio del formulario

Final del formulario